            Предохранители в салоне                                                         Вставки плавкие 
                                                                                                                    в моторном отсеке
	№
	Номинал
	Назначение
	
	№
	Номинал
	Назначение

	 1
	20А
	
	
	4
	60А
	Пред № 1, 2 в моторном блоке, преды №№ 1, 3,6,13,14,16,17,19 в блоке салона,   

	2
	10А
	Радиоприемник, ,выключатель повышающей передачи, ELC 4A/T     (только для модели с АКПП)
	
	5
	100А
	Система зарядки, вставки №№ 4, 9, 10

	3
	10А
	Включение заднего  отопителя, реле электродвигателя кондиционера, реле омывателя фар, реле обогревателя заднего стекла и зеркал, реле времени подогрева щеток ветрового стекла
	
	6
	20А
	Вентилятор промежуточного охладителя наддувочного воздуха

	4
	10А
	Радио, часы, реле включения разъемов доп оборудования
	
	7
	40А
	Замок зажигания, звуковой сигнал, система запуска(стартер)

	5
	20А
	Прикуриватель, управление зеркалами, часы
	
	9
	30А
	Обогреватель заднего стекла, обогреватель боковых зеркал, подогреватель щеток стекла 

	6
	10А
	Система центральной блокировки дверей
	
	10
	30А
	Электрические стеклоподъемники, сиденья с электроприводом

	7
	10А
	Контрольно–измерительные приборы,  электромагнитные клапана включения переднего моста, блок управления режимами амортизаторов, реле управления и выключатель повышающей передачей (для 4D56), блок управления ABS
	
	12
	30А
	Пред №3 в моторном блоке

	8
	10А
	Звуковой сигнал, реле стеклоподъемников, переключатель обогрева сидений
	
	13
	40А
	Лампы фар, габаритов, реле фар, реле габаритов, система зарядки, преды №№ 5,6,7 в моторном блоке

	9
	15А
	Стеклоочистители и омыватель, люк крыши
	
	Спец предохранители в моторном блоке

	10
	10А
	Электропривод стеклоподъемников, звуковой сигнал
	
	1
	15А
	Подогреватель топливопроводов

	11
	10А
	Система полного привода (на 4 колеса), зуммер, измерители и указатели на щитке приборов, лампа A/T,компас, блок управления антенной, блок блокировки заднего дифференциала,  блок управления SS, цепь электродвигателей и управление амортизаторами, блок управления SRS, главный выключатель круизконтроля
	
	2
	10А
	Компрессор кондиционера, реле электромагнитной муфты компрессора

	12
	15А
	Электропривод блокировки замков дверей, Указатели поворотов, блок управления SRS
	
	3
	25А
	Электродвигатель вентилятора конденсора 

	13
	10А
	Лампы местного освещения,  Цепь заднего отопителя
	
	5
	10А
	Все габариты, компас, стеклоподъемники, Указатели поворотов,  омыватель фар, радио, главный выключатель круизконтроля

	14
	15А
	Фонари заднего хода, цепь включения разъемов доп оборудования
	
	6
	10А
	Штатные передние туманки

	15
	15А
	Стояночные фонари
	
	7
	10А
	Индикация дальнего света

	16
	25А
	Цепь электродвигателя отопителя вентилятора, блок блокировки заднего дифференциала (с левым рулем)
	
	8
	10А
	Аварийная сигнализация, указатели поворотов

	17
	15А
	Разъем включения допол. устройств, стоп-сигналы, питание блока круизконтроля
	
	
	
	

	18
	10А
	Задний отопитель, выключатель блокировки стартера,фонари заднего хода, блок блокировки заднего дифференциала, блок управления SRS
	
	Реле в моторном отсеке

	19
	
	Освещение салона, подсветка личинки замка, часы, питание блока круизконтроля
	
	А-20
	Реле фар

	
	
	
	
	А-21
	Реле вентилятора интеркулера

	
	
	
	
	А-22
	Реле генератора

	
	
	
	
	А-24
	Реле всех габаритов

	
	
	
	
	А-25
	Реле вентилятора конденсора

	
	
	
	
	А-26
	Реле компрессора кондиционера















































































































































