	Пробег
	Наименование работ
	Примечания к заказ-наряду

	
	
	

	132 114
	Главный глушитель в сборе - Прочие работы
	Долито масло в двигатель. Закреплены тепловые экраны на глушителе.

	
	Долив технических жидкостей до необходимого уровня (подкапотное пространство)
	

	7
	Диагностика а/м с пробегом BlueFish.
	Нет прикуривателя.Не горит правая передняя лампа подсветки порогов.Мал уровень антифриза и моторного масла.Стук гидрокомпенсаторов в двигателе.Загрязнён радиатор двигателя.Треснуты обе передние ПТФ.Изношены передние и задние торм.диски.Гремят щитки на выхлопной системе.Скол на лобовом стекле.

	126 448
	 
	 

	119 700
	Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить
	Технический осмотр произведен в полном объеме, согласно рекомендациям завода-изготовителя. Остаточная толщина накладок передних тормозных колодок-5.5мм, остаточная толщина накладок задних тормозных колодок-10.0мм(новые), норма.Износ передних тормозных дисков.Фильтр в баке по желанию клиента не менялся.Рекомендуется диагностика гидрокомпенсаторов(стук в двс). По подвеске и рулевому управлению замечаний нет. Прохождение очередного «Т.О.» реком. через 15000 км пробега или 1 год эксплуатации автомобиля, что наступит ранее. Клиент извещен.

	
	Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости - снять и установить
	

	
	Корпус дроссельной заслонки - Очистка / промывка / продувка
	

	
	ТО 120 тыс. км.
	

	
	Защита поддона картера двигателя - снять и установить
	

	
	Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка
	

	105 142
	ТО 105 тыс. км.
	Замечаний по подвеске - нет. Заменены передние тормозные колодки (неоригинал по соглаованию с клиентом). Остаточная толщина накладок задних тормозных колодок - 5,5мм (при начальной толщине - 10мм). ВНИМАНИЕ!!!ВОЗМОЖНО СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В ВИДЕ СКРИПА,СВИСТА В БЛИЖАЙШИЕ 100-300 КМ ПРОБЕГА! Рекомендуется замена передних тормозных дисков (толщина 24,5мм при минимально допустимой - 24,4мм), информация до клиента доведена. Требуется замена жгута проводки правого порога (сгнил патрон под лампу). Очередное ТО через 15000 км пробега либо через 1 год эксплуатации.

	
	Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка
	

	
	Защита поддона картера двигателя - снять и установить
	

	
	Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить
	

	94 827
	Ветровое стекло - снять и установить
	 

	89 908
	Мойка радиатора системы охлаждения
	По подвеске замечаний не выявлено. Износ передних тормозных колодок ~ 65%(остаток 5 мм.), задних ~ 25%(остаток 8 мм., при начальных значениях 10 мм.). Очередное ТО через год или 15000 км. В процессе приема А/М у клиента замечаний по работе двигателя и поведению А/М по ходу движения нет, диагностика двигателя и регулировка углов установки колес не проводились(согласовано с клиентом). Заменены лампы правой подсветки номерного знака и левого переднего габарита.

	
	Защита поддона картера двигателя - снять и установить
	

	
	ТО 90 тыс. км.
	

	
	мойка автомобиля
	

	
	Промывка инжекторов двигателя
	

	
	Холостой шкив - снять и установить
	

	
	Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка
	

	
	Мойка двигателя
	

	77 754
	Аккумуляторная батарея - Проверка
	 

	
	Аккумуляторная батарея - снять и установить
	

	
	Корпус дроссельной заслонки - Очистка / промывка / продувка
	

	74 508
	Выключатель задних противотуманных фонарей - снять и установить
	Замечаний по подвеске нет. Очередное ТО через 15000 км. или один год эксплуатации. Остаточная толщина тормозных колодок передних 6,5 мм. задних 10 мм. (номинал 10 мм. минимально допустимое значение 2 мм.). От рекомендованных работ диагностика ДВС и установки углов колес – клиент отказался. Заменена кнопка ПТФ – не работала подсветка. Заменена лампа правого стоп-сигнала, левой подсветки номера. 

	
	Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка
	

	
	ТО 75 тыс. км.
	

	
	Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить
	

	
	Лампы наружного освещения и световой сигнализации - снять и установить
	

	61 855
	Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить
	Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте передние замена.

	
	Направляющие суппортов (передняя ось) - очистка, смазка
	

	59 483
	ТО 60 тыс. км.
	Замечаний по подвеске нет. Очередное ТО через 15000 км. или один год эксплуатации.Остаточная толщина тормозных колодок передних 3 мм. задних 3 мм. (номинал 10 мм. минимально допустимое значение 2 мм.). От рекомендованных работ диагностика ДВС– клиент отказался. произведена замена лампы доп. стоп-сигнала. Рекомендуется замена тормозных колодок. Замена кнопки обогрева сидений.

	
	мойка автомобиля
	

	
	Углы установки колес - Проверка и Регулировка
	

	
	Лампы наружного освещения и световой сигнализации - снять и установить
	

	
	Выключатель обогрева переднего сиденья - снять и установить
	

	
	Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка
	

	44 992
	Ветровое стекло - снять и установить
	 

	44 370
	ТО 45 тыс. км.
	Замечании по подвеске нет. Толщина передних и задних торм.колодок 5мм(мин 2мм). Приборная панель снималась для замены лампочки индикации полного привода. Очередное ТО через 15000км.

	
	Дефлектор - снять и установить
	

	
	Комбинация приборов в сборе - снять и установить
	

	
	Защита поддона картера двигателя - снять и установить
	

	28 667
	ТО 30 тыс. км.
	Остаточная толщина тормозных колодок передних 6мм,задних 6-7мм(при начальной толщине 10мм,минимум 2мм).Рекомендованные работы(м/тест,сх/развал) по желанию клиента не проводились.Очередное ТО через 15 тыс.км.пробега или 1 год эксплуатации а/м.

	
	Форсунка омывателя ветрового стекла - Регулировка
	

	15 102
	Колесо в сборе - балансировка
	Произведен ремонт прикуривателя(нет запасной части в наличии)- рекомендуется замена.

	15 102
	Ветровое стекло - снять и установить
	71-88823/07.

	14 666
	Передняя противотуманная фара в сборе - снять и установить
	Трещины без механических повреждений.

	14 666
	ТО 15 тыс. км.
	Замечаний по подвеске нет.Износ передних и задних тормозных колодок - 20%.По результатам диагностики двигателя : налет на изоляторах свечей зажигания, сажистые отложения на корпусе дросельной заслонки.Код неисправности Р0190 Fuel pres1-обнулен. На момент диагностики параметры работы двигателя в норме.Очнредное ТО при пробеге 30000км.

	
	Парковочная система - Установка
	

	
	диагностика двигателя на мотор-тестере
	

	 
	Ручка вспомагательная - снять и установить
	 

	
	Блокиратор КПП DRAGON (BEAR-LOCK) - Установка
	

	
	Парковочная система - Установка
	

	
	Установка сигнализации
	

	 
	 
	 

	 
	Дополнительный топливный фильтр (GDI) - установить
	 

	 
	Предпродажная подготовка автомобиля
	 

	
	Углы установки колес - Проверка и Регулировка
	

	
	Проверка токсичности в отработавших газах
	


