ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Автомобили с ABS

Внимание:

Рекомендуемая тормозная жидкость: DOT3 и DOT4.

1. Всегда используйте только рекомендуемую тормозную жидкость. Не допускайте смешивания рекомендуемой тормозной жидкости с другими жидкостями.

2. Во время прокачки тормозов поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке между метками «МАХ» и «МIN».

3. Не допускайте сильного нажатия на педаль тормоза во время прокачки тормозов (при нормальной прокачке), чтобы предотвратить частое срабатывание электродвигателя насоса.

4. По окончании прокачки тормозов, убедитесь в нормальном растормаживании тормозных механизмов колес.

5. При нажатии на педаль тормоза при снятой крышке бачка, возможен перелив тормозной жидкости. Не нажимайте на педаль тормоза во время доливания тормозной жидкости в бачок.

НОРМАЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

После замены переднего или заднего тормозов, часть тормозной жидкости может остаться в бачке гидравлического усилителя тормозов (НВВ). В этом случае необходимо прокачать воздух из суппортов замененных

тормозов.

ПРОКАЧКА ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ (НВВ)

Если вся тормозная жидкость была слита в процессе снятия и установки гидравлического усилителя тормозов (НВВ), необходимо прокачать воздух из системы следующим образом:

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов передних колес

1. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)» (LOCK(OFF)).

Удалите воздух из суппортов передних колес (правого и левого) нажимая на педаль тормоза.

Работа электродвигателя насоса.

2. Включите зажигание, при этом электродвигатель насоса начинает работать.

Если насос работает вхолостую, добавьте тормозной жидкости в насос путем надавливания на педаль тормоза три-четыре раза.

Прокачка воздуха из аккумулятора системы.

3. После того как электродвигатель насоса остановился, нажмите на педаль тормоза три-четыре раза при включенном зажигании. Затем загляните в бачок системы. Если тормозная жидкость побелела, выждите несколько минут пока она не очистится от воздуха.

4. Повторяйте процедуру, описанную в п. 3, пока тормозная жидкость не примет естественный вид (т.е. перестанет белеть от растворенных пузырьков воздуха).

РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - Технические операции на автомобиле 35А-28

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов задних колес

5. При включенном зажигании и при нажатой педали тормоза, удалите

воздух из правого и левого суппортов задних колес.

Внимание:

(1) Если во время прокачки воздуха за один раз сливается

большое количество тормозной жидкости, давление в

аккумуляторе может сильно понизиться. Чтобы ограничить

количество сливаемой тормозной жидкости за один раз до

объема менее 100 см3 , убедитесь, что электродвигатель

насоса всегда останавливается по окончании прокачки

воздуха.

(2) При понижении уровня тормозной жидкости в бачке, воздух

может попасть в насос. Чтобы избежать этого, всегда

поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке между

метками «МIN» и «МАХ».

Прокачка воздуха из системы усилителя тормозов

6. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»

(LOCK(OFF)).

Сбросьте давление в системе гидравлического усилителя тормозов

(НВВ), нажав на педаль тормоза не менее сорока раз, пока усилие на

педали тормоза не станет значительным.

7. Включите зажигание и быстро нажмите 20 раз на педаль тормоза.

Затем убедитесь, что насос не работает.

8. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»

(LOCK(OFF)).

Сбросьте давление в системе гидравлического усилителя тормозов

(НВВ), нажав на педаль тормоза не менее сорока раз, пока усилие на

педали тормоза не станет значительным.

9. Вновь включите зажигание, при этом электродвигатель насоса

начинает работать. Насос должен остановиться в течение 25 с. Если

этого не произойдет, прокачайте воздух из системы усилителя

тормозов еще раз (см. пп. 6 – 9).

Прокачка воздуха из системы ABS

10. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»

(LOCK(OFF)), подсоедините MUT-II к диагностическому разъему.

Внимание:

Всегда выключайте зажигание (LOCK(OFF)) при подключении и

отключении MUT-II.

11. Включите зажигание и выберите из меню MUT-II режимы в следующей

последовательности:

“ABS\ASC” →“ACTUATOR TEST” →“AIR BLEEDING(1)”.

12. При включенном зажигании и при нажимании на педаль тормоза,

выполните проверку исполнительных устройств в режиме “AIR

BLEEDING(1)”.

Внимание:

При необходимости повторной проверки исполнительных

устройств в режиме “AIR BLEEDING(1)”, перед ее началом

выждите, по крайней мере, 20 с.

13. Затем выберите режим “AIR BLEEDING(2)” из меню MUT-II. Проведите

проверку в этом режиме при включенном зажигании и при нажатии на

педаль тормоза.

РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - Технические операции на автомобиле 35А-29

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов задних

колес (окончательный этап)

14. Удалите воздух из суппортов тормозов задних колес при включенном

зажигании и при нажатии на педаль тормоза.

Внимание:

(1) Если во время прокачки воздуха за один раз сливается

большое количество тормозной жидкости, давление в

аккумуляторе может сильно понизиться. Ограничьте

количество сливаемой тормозной жидкости за один раз до

объема менее 100 см3 и убедитесь, что электродвигатель

насоса всегда останавливается по окончании прокачки

воздуха.

(2) При понижении уровня тормозной жидкости в бачке, воздух

может попасть в насос. Чтобы избежать этого, всегда

поддерживайте уровень тормозной жидкости в бачке между

метками «МIN» и «МАХ».

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов передних

колес (окончательный этап)

15. При включенном зажигании насос должен работать. Удалите воздух

из суппортов тормозов передних колес путем нажатия на педаль

тормоза.

Доливка тормозной жидкости в систему

16. Установите ключ зажигания в положение «блокировка (выключено)»

(LOCK(OFF)).

Сбросьте давление в системе гидравлического усилителя тормозов

(НВВ), нажав на педаль тормоза не менее сорока раз, пока усилие на

педали тормоза не станет значительным.

17. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «МАХ».

ПРОСТАЯ ИНСТРУКЦИЯ

И так, думаю пора подвести итоги и выяснить, как же все таки прокачивать тормоза  

1) Заполняем передний контур
Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормозухи, качаем педаль, держим, помощник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим...... повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканье, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed, отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл.!!! Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке!!!! После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX". 

Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

ЗЫ. Для тех у кого нет ABS (привет Василию  ) Тормоза прокачиваются как на тазах, в порядке

1) Задний правый

2) Передний левый

3) Задний левый

4) Передний правый
Прокачивание главного цилиндра так же как на тазах, на выход из цилиндра одеваем шланг и опускаем в банку с тормозухой, наливаем полный бачок, нажимаем педаль тормоза и держим, помощник зажимает шланг и держит, педаль отпускаем, цилиндр заполняется, педаль отпущена, отпускаем шланг, доливаем тормозуху в бачек, жмем педаль, пережимаем шланг, отпускаем педаль.... так раз пять, пока не пропадут пузырьки воздуха и не заполнится главный цилиндр.