ПНЕВМОПРИВОД МУФТЫ ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Снимаем фильтры с торцов клапанов. Чистим, продуваем их.

Тестером проверяем приходит ли на клапана напряжение на фишке.

Подаем на клапана 12в с аккумулятора, в нужной полярности смотрите фишку и провода. Клапана должны щелкать.

Замеряем сопротивление должно быть 36-46 Ом.

Не работает – чистим контакты, звоним проводку до ЭБУ на предмет поврежденной проводки, либо меняем клапан.

Продолжение на обороте…

Чем заменить

- клапан холостого хода ВАЗ 2105, номер 21050-112701002 (и еще он идет и с номером 1902.3741)

- полный аналог от Хундая: 51840-4A800 (Внимание! У клапанов расходится маркировка с родными. То есть надо менять желтый на синий и синий на желтый!)