ЧАСТЬ 1. POWERBOX DIESEL – ИНФОРМАЦИЯ 
PowerBox (электронные модули мощности) - это категория продуктов, которые изменяя сигналы датчиков на входе в компьютер (ЭБУ), модифицируют программу управления двигателем. Результат, полученный при работе  модуля, приближен к эффекту достигаемому чип-тюнингом. 
КАКИЕ ЭФФЕКТЫ? 

PowerBOX создает прирост крутящего момента и мощности до 20% по отношению к заводским параметрам, преимущественно в рабочей зоне оборотов. 

Изменения программы управления двигателем с помощью ПауэрБокса (PwerBox) никогда не является причиной его поломки (двигателя).

РАСХОД ТОПЛИВА? 

Остается без изменений при неизменном стиле вождения. В ситуации, когда водитель предпочитает динамичный (агрессивный) стиль езды, с резким ускорением и торможением, а так же при очень больших скоростях, расход топлива может незначительно возрасти. 
ГАРАНТИЯ ПРИБОРА 

V-tech Tuning s.c. предоставляет 24 месяца гарантии на продукцию. 
ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ

ДВИГАТЕЛИ, РАБТАЮЩИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ COMMON RAIL 
JTD,   HDI,  TDCI,  CDI,  D-4D,  CRDI,  ITP. 

Шаг 1.

Снять кожух с двигателя(если таковой есть).

Шаг 2. 

Найти датчик давления на топливной рейке. 

[image: image1.emf]
Шаг 3.

Отключить заводской разъем от датчика и подсоединить адаптер модуля между датчиком и разъемом (последовательно).
[image: image2.emf]
ЧАСТЬ 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
Цифровая конструкция модуля позволяет осуществить подбор наилучшей программы для каждого конкретного двигателя автомобиля и индивидуальных ощущений водителя. Для смены программы следует: отвинтить шурупы на задней части бокса и снять крышку. Под ней находится поворотный переключатель. В зависимости от положения переключателя доступны 8 программ. Позиция «0» устанавливает оригинальную «заводскую» программу, соответственно позиция «8» - самую мощную. Позиция «9» - для программирования бокса.

[image: image3.emf]
Выбранная программа показана на переключателе. На фотографии установлена вторая программа. 

После подключения модуля убедившись в его корректности можно завести двигатель. При необходимости следует изменить программу(предварительно выключив зажигание). 

 Все изменения программ осуществляются только при выключенном двигателе и зажигании (положение ключа в нулевом положении).

