Первый разряд:

P - код ошибок двигателя и/или АКПП
B - код ошибок "кузовных систем" (SRS, ЦЗ, стеклоподъемники)
C - код ошибок шасси (ходовой части)
U - код ошибок взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)

Второй разряд:
0          - общий код для стандартного протокола OBD-II 
1 и 2   - код производителя автомобиля
3          - резерв

Третий разряд - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача     2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания                                          4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход                                                       6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия                                                       8 - трансмиссия

Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки

КОД    Описание ошибки
P0100    Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101    Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102    Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103    Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105    Неисправность датчика давления воздуха
P0106    Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107    Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108    Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110    Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111    Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112    Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113    Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115    Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116    Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117    Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118    Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121    Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122    Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123    Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125    Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130    Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131    Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132    Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133    Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136    Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139    Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141    Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142    Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145    Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147    Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150    Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151    Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152    Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153    Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156    Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159    Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161    Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162    Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165    Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167    Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171    Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172    Слишком богатая смесь
P0173    Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174    Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175    Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176    Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177    Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178    Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179    Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180    Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181    Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182    Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183    Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185    Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186    Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187    Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188    Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190    Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191    Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192    Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193    Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194    Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195    Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196    Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197    Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198    Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199    Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200    Неисправность цепи управления форсунками
P0201    Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202    Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203    Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204    Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205    Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206    Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207    Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208    Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209    Неисправность цепи управления форсункой №9
P0210    Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211    Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212    Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213    Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214    Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215    Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216    Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217    Перегрев двигателя
P0218    Перегрев трансмиссии
P0219    Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221    Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222    Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223    Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224    Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0225    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226    Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227    Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228    Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229    Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0230    Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231    Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232    Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233    Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235    Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236    Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237    Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238    Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239    Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240    Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241    Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242    Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243    Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244    Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245    Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246    Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247    Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248    Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249    Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250    Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251    Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252    Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253    Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254    Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255    Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256    Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257    Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258    Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259    Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260    Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261    Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262    Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263    Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264    Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265    Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266    Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267    Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268    Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269    Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270    Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271    Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272    Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273    Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274    Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275    Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276    Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277    Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278    Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279    Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280    Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281    Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282    Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283    Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284    Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285    Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286    Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287    Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288    Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289    Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
P0290    Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291    Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292    Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293    Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294    Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295    Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296    Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300    Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312    Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
P0320    Неисправноcть цепи распределителя зажигания
P0321    Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322    Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323    Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
P0325    Неисправность цепи датчика детонации №1
P0326    Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
P0327    Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0328    Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
P0329    Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
P0330    Неисправность цепи датчика детонации №2
P0331    Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
P0332    Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
P0333    Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334    Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335    Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336    Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337    Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338    Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339    Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340    Неисправность датчика распределительного вала
P0341    Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342    Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343    Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344    Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
P0353    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
P0354    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
P0355    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
P0356    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
P0357    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
P0358    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
P0359    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
P0360    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
P0361    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
P0362    Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370    Неисправность сигнала А таймера
P0371    Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372    Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373    Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374    Нет импульсов сигнала А таймера
P0375    Неисправность сигнала B таймера
P0376    Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377    Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378    Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379    Нет импульсов сигнала А таймера
P0380    Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0381    Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
P0385    Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
P0386    Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
P0387    Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
P0388    Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
P0389    Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
P0400    Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401    Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402    Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403    Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404    Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405    Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406    Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407    Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408    Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0410    Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0411    Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
P0412    Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0413    Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
P0414    Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
P0415    Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
P0416    Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
P0417    Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
P0420    Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0421    Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0422    Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0423    Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0424    Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0430    Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0431    Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0432    Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
P0433    Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0434    Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0440    Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441    Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442    Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443    Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444    Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445    Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446    Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447    Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448    Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450    Неисправность датчика давления паров бензина
P0451    Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452    Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453    Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454    Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455    Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460    Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0461    Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
P0462    Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0463    Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0464    Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
P0465    Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
P0466    Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
P0467    Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0468    Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0469    Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0470    Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0471    Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0472    Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473    Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0474    Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0475    Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
P0476    Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0477    Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0478    Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0479    Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0480    Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0500    Нет сигнала датчика скорости автомобиля
P0501    Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0502    Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0503    Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0505    Неисправность регулятора холостого хода
P0506    Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0507    Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
P0510    Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520    Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521    Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
P0522    Низкое напряжение датчика давления масла
P0523    Высокое напряжение датчика давления масла
P0530    Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531    Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532    Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533    Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534    Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550    Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551    Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552    Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553    Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554    Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560    Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
P0561    Напряжение питания системы нестабильное
P0562    Низкое напряжение питания системы
P0563    Высокое напряжение питания системы
P0565    Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566    Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567    Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568    Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569    Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570    Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571    CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572    Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573    Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574    Неисправность системы круиз-контроля
P0575    Неисправность системы круиз-контроля
P0576    Неисправность системы круиз-контроля
P0577    Неисправность системы круиз-контроля
P0578    Неисправность системы круиз-контроля
P0579    Неисправность системы круиз-контроля
P0580    Неисправность системы круиз-контроля
P0600    Неисправность при связи с системой
P0601    Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0602    Программная ошибка блока управления
P0603    Ошибка внешнего ОЗУ
P0604    Ошибка внутреннего ОЗУ
P0605    Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606    Неисправность процессора PCM
P0607    Неисправность канала детонации
P0608    Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609    Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620    Неисправность в цепи управления генератора
P0621    Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622    Неисправность в блоке "F" генератора
P0650    Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654    Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655    Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656    Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700    Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701    Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702    Электрическая система контроля трансмиссии
P0703    Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704    Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705    Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707    Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708    Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709    Неисправность датчика трансмиссии
P0710    Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712    Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713    Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714    Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715    Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717    Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718    Неисправность датчика оборотов турбины
P0719    Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720    Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722    Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723    Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724    Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725    Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726    Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727    Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728    Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730    Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731    Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732    Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733    Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734    Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735    Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736    Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740    Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741    Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742    Повреждена муфта сцепления
P0743    Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744    Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745    Неисправность в цепи соленоида давления
P0746    Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747    Поврежден соленоид давления
P0748    Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749    Неисправность соленоида давления
P0750    Неисправность переключателя А соленоида
P0751    Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752    Повреждение переключателя А соленоида
P0753    Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754    Неисправность переключателя А соленоида
P0755    Неисправность переключателя B соленоида
P0756    Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757    Повреждение переключателя B соленоида
P0758    Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759    Неисправность переключателя B соленоида
P0760    Неисправность переключателя C соленоида
P0761    Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762    Повреждение переключателя C соленоида
P0763    Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764    Неисправность переключателя C соленоида
P0765    Неисправность переключателя D соленоида
P0766    Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767    Повреждение переключателя D соленоида
P0768    Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769    Неисправность переключателя D соленоида
P0770    Неисправность переключателя E соленоида
P0771    Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772    Повреждение переключателя E соленоида
P0773    Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774    Неисправность переключателя E соленоида
P0780    Неисправность переключателя
P0781    Неисправность 1-2 переключателей
P0782    Неисправность 2-3 переключателей
P0783    Неисправность 3-4 переключателей
P0784    Неисправность 4-5 переключателей
P0785    Неисправность соленоида
P0786    Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787    Низкий показатель датчика соленоида
P0788    Высокий показатель датчика соленоида
P0789    Неисправность соленоида
P0790    Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801    Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803    Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804    Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4

Коды, устанавливаемые производителями. Зависят от марки автомобиля.
P1000    OBD II Monitor не проходит тест
P1001    Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100    Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101    Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102    Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
Р1106    Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Р1107    Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1110    Switch over valve solenoid
P1111    Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112    Switch over valve 1 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1113    Switch over valve 2
P1114    Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115    Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1116    О2 Sensor heater Circuit (Open) Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
P1117    Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
P1120    Датчик положения дросселя (TP) out of range low
P1121    Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122    Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1123    Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124    Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125    Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
P1127    Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128    Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129    Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1133    Датчик 1 HO2S
P1134    Таймер включения датчика HO2S
P1136    Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137    Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138    Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1140    Неверный сигнал нагрузки
P1150    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152    Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157    Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158    Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1171    Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
P1172    Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
P1174    02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
P1176    02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
P1200    Цепь управления форсункой
P1220    Series Throttle Control system malfunction
P1224    Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self - Test range
P1229    Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230    Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231    Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232    Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233    Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234    Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235    Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236    Fuel Pump control out of Self - Test range Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1237    Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238    Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260    Попытка угона - запуск заблокирован
P1270    Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285    Неисправность датчика температуры ГБЦ
P1288    Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289    Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input
P1290    Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input
P1299    Engine over temperature condition
P1326    Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327    Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328    Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329    Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1350    Запасная линия мониторинга
P1351    Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356    PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357    Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358    Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359    Spark output circuit malfunction
P1361    Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374    Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
P1380    Неисправность в системе - невозможно считать данные
P1386    Knock control Testpulse
P1390    Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400    Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401    Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405    Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406    Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1408    Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409    Canister purge valve power stage (malfunction) Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410    Canister purge valve power stage (high) Secondary air pump relay
P1411    Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413    Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414    Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425    Canister purge valve power stage (low) Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426    Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1441    Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) 
P1442    Evaporative emission control system small leak detected
P1443    Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444    Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445    Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449    Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450    Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452    Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455    Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460    Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461    Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462    Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463    Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464    Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469    Low air conditioning cycling period
P1473    Fan secondary high with fan(s) off
P1474    Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479    High Fan Control primary circuit malfunction
P1480    Fan secondary low with low fan on
P1481    Fan secondary low with high fan on
P1483    Power to fan circuit over current
P1484    Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1500    Неисправность цепи реле топливного насоса
P1501    Иммобилайзер - нет кода или неправильный код Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1502    Реле топливного насоса - замыкание на +12V Иммобилайзер - нет сигнала
P1503    Иммобилайзер - неправильный сигнал
P1504    Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505    Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506    Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507    Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509    Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
P1514    Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
P1516    Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517    Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1520    Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1530    Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538    Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539    Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541    Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550    Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1554    Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1570    Обрыв цепи иммобилизатора
P1600    Нет связи с иммобилизатором Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601    ECM Box Temperature High
P1602    Пропадание напряжения контроллера Модуль контроля детонации
P1603    Ошибка EEPROM
P1604    Устройство контроля детонации
P1605    Устройство контроля детонации
P1606    Устройство контроля детонации
P1612    Ошибка сброса процессора
P1619    Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
P1620    Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
P1621    Ошибка OЗУ
P1622    Ошибка EEPROM Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
P1625    B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626    B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction Потеря сигнала от топливной системы
P1629    Не поступает сигнал от топливной системы
P1635    Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639    2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1640    Устройство контроля детонации или модуль полного привода
P1641    Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1650    Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651    Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
P1652    Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1654    Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655    Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662    Цепь системы круиз-контроля
P1663    Контрольная лампа перезарядки
P1671    Контрольная лампа замены масла
P1672    Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675    Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
P1689    Ошибка памяти ошибок
P1690    Ошибка лампы диагностики MIL-on requestsignal (Malfunction)
P1693    MIL-on requestsignal (High)
P1701    Reverse engagement error
P1703    Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705    Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709    Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711    Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728    Transmission slip fault
P1729    4x4 Low switch error
P1740    Torque Control unit
P1741    Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742    Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743    Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744    Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
P1746    Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747    Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749    Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751    Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754    Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756    Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761    Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1780    Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781    4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783    Transmission over temperature condition
P1788    3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789    3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
U1021    SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039    SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051    SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073    SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131    SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135    SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256    SCP indicating a communications error
U1451    Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled