Акт №002

испытаний модулей МСКА-108-16-П, установленных на  автомобиле.

Дата испытаний: 20.06.2014.					Место испытаний: г. Москва.

Место проведения

Дата и условия испытаний

Участники испытаний

Объект испытаний

План испытаний

Результаты

Выводы

- Место проведения испытаний: площадка на открытом воздухе (технопарк «Слава»).

- Температура воздуха во время испытаний: +17 °С.

- Облачность: переменная.

- Осадки: отсутствуют.

- Марка автомобиля: ВАЗ-21053.

- Тип двигателя: карбюраторный.

- Год выпуска автомобиля: 1996.

- Мощность двигателя (л/с):  71,4

- Состояние автомобиля: Внешнее состояние: среднее, электрооборудование изношено, аккумуляторная батарея в неудовлетворительном состоянии (плотность электролита по отсекам: 1,10;1,15;1,10;1,10;1,15;1,05, что говорит о неудовлетворительном состоянии аккумуляторной батареи). С момента последнего запуска двигателя прошло более 30 дней.

- Напряжение на аккумуляторной батарее перед началом испытаний: 11,62В, что говорит о том, что двигатель автомобиля не запускали более 4-х недель.

- Поскольку состояние аккумуляторной батареи автомобиля не позволяло произвести испытания, было принято решение заменить АКБ на новую емкостью 55 А*ч.

- Перед началом испытаний АКБ была заряжена, после окончания зарядки АКБ выдержали 30 минут не подключая к автомобилю. После установки в автомобиль напряжение на АКБ составляло 12,6 В.

План испытаний:

- Измерение времени заряда модуля. Предварительно разряженный модуль подключается к автомобилю и производится измерение времени с момента подключения модуля к АКБ до включения светодиода «Готов» и с момента подключения модуля к АКБ до стабилизации выходного напряжения на уровне 14,8..15,0 В.

- Измерение времени вращения стартера (без запуска). Отключают ВВ провод от катушки зажигания и измеряют время от момента пуска стартера до прекращения его вращения.

- Измерение времени восстановления модуля после глубокого разряда. Производят измерение интервала времени между выключением стартера после испытания по п.2 до момента полной зарядки модуля.

- Попытка запуска двигателя при подключенном модуле МСКА-108-16-П. Производится измерение времени запуска двигателя с помощью модуля МСКА-108-16-П. После запуска производится измерение времени заряда модуля до полной зарядки. После полной зарядки модуля производится несколько попыток запуска двигателя короткими циклами по 1,5-2 сек. Подсчитывается количество таких попыток до невозможности включения стартера.

- Измерение тока «холостого хода». Измеряется потребляемый модулем ток по входу после 4-х часов выдержки без разрядки батареи конденсаторов.

- Измерение времени разряда АКБ при постоянно подключенном модуле. АКБ предварительно заряжается полностью, затем выдерживается в отключенном состоянии не менее 30 минут. После к АКБ подключают полностью заряженный модуль и производят измерение напряжения на клемме «+АКБ» модуля относительно клеммы «-» модуля. Измеряется промежуток времени между подключением модуля к АКБ и моментом падения напряжения на АКБ ниже 10,5 В, что свидетельствует о разряде АКБ.

Результаты испытаний:

- С момента подключения до момента загорания светодиода «Готов» прошло 3 мин. 30 сек. В момент включения светодиода «Готов» напряжение на батарее конденсаторов было 14,3 В. Далее, в течение 30 сек. напряжение на батарее конденсаторов возросло до 15,0 Вольт и выше не поднималось, что свидетельствует о полной зарядке модуля. Результат: время полной зарядки модуля при первоначальном пуске составляет 4 минуты.

- Стартер вращал двигатель до замедления в течение 4 секунд, затем вращение замедлилось. Через 6 секунд после включения скорость вращения стартера упала до критической. Через 7 секунд после включения стартер прекратил вращаться. Результат: при полной зарядке модуль МСКА-108-16-П обеспечивает вращение стартера в течение примерно 6 секунд.

- После остановки стартера, он был отключен, и произведено измерение интервала времени с момента выключения стартера до момента полной зарядки модуля, которое составило 2 мин. 10 сек. Результат: после глубокого разряда стартером модуль МСКА-108-16-П полностью заряжается в течение 2 минут.

- Через 2 секунды после включения стартера, двигатель запустился. После запуска двигателя модуль полностью зарядился в течение 20 сек. Результат: Время полной зарядки модуля при коротких (до 2 сек.) включениях стартера составляет не более 20 сек. Сделали несколько попыток запуска двигателя короткими импульсами (по 1,5-2 сек.). 3 попытки были успешными, затем стартер проворачивался медленно и не позволил запустить двигатель.

- Через 4 часа после включения светодиода «Готов» ток, потребляемый от аккумуляторной батареи составил 60 мА.

- Через 64 часа после начала измерения напряжение на аккумуляторной батарее составило 12,4 В. Расчетное время разряда аккумуляторной батареи составляет 28 дней для новой АКБ при температуре +20 °С.

Выводы по результатам испытаний:

- Модули суперконденсаторные МСКА-ХХХ-16-П могут применяться в автомобилях для облегчения запуска двигателя.

- Время заряда модулей при первичном подключении или полном разряде составляет 4 минуты. При неполном разряде время заряда модуля составляет от нескольких секунд до 2 минут.

- Заряд модуля позволяет сделать 2-3 попытки запуска двигателя по 1,5-2 секунды.

- Для предотвращения полного разряда АКБ от модуля рекомендуется подключать клемму «+АКБ» к цепи зажигания автомобиля, в которой напряжение присутствует только после поворота ключа зажигания в положение 1 и 2.