| Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении бортовой сети 12 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность электроприбора, ватт (BA) | 10 |  | 30 | 50 |  | 80 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 600 | 700 | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1200 |
| Потребляемый ток, А | 0,84 |  | 2,5 | 4,17 |  | 6,66 |  | 8,33 |  | 16,66 |  | 25,00 |  | 33,33 |  | 41,66 |  | 50,00 | 58,33 | 66,66 |  | 75 |  | 83,33 |  | 91,66 |  | 100 |
| Таблица для выбора сечения медного провода электропроводки в зависимости от величины потребляемого тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расчетный ток, А |  | 1,0 |  |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 | 5,0 | 6 |  | 1 |  | 16 |  | 20 |  | 25,0 |  | 32,0 |  | 40 |  | 50,0 |  | 63,0 |  |
| Требуемое сечений жил медного провода, мм2 |  | 0,17 |  |  | 0,33 |  | 0,52 |  | 0,67 | 0,84 | 1 |  | 1,7 |  | 2,7 |  | 3,3 |  | 4,2 |  | 5,3 |  | 6,7 |  | 8,4 |  | 10,5 |  |
| Диаметр жил провода, мм |  | 0,45 |  |  | 0,65 |  | 0,81 |  | 0,92 | 1,02 | 1,13 |  | 1,45 |  | 1,87 |  | 2,05 |  | 2,32 |  | 2,60 |  | 2,92 |  | 3,27 |  | 3,66 |  |