Двигатель,кондей:

-Шкив коленвала-от Д4ВН,Хундай.

- стартер оригинал от галопера(7000 р), Unipoint STR3004 (концерн Бош)-от 3500 р.

-на бензинке 3л на стартер, втягивающее подходит от газели 1-1 только отверстий крепления 4 шт и контакт обмотки втягивающего в виде болта.

-бендикс Zen 0595 для стартера MD 362207,такой же как и бендикс MD619204 (Zen1567)от стартера дизеля MD 344183.

- Ролики:

Генератора :  MD308882-KOYO PU159026RR1HY,аналог Хундай 25281-35060

ГУР : KOYO PU207021RR1XY

ГРМ паразитный ролик: KOYO PU3057ARR1DW1

ГРМ натяжной ролик : KOYO PU106018

- Вентилятор кондиционера  MR315450, замена TYC 610770

- подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала)-оригинал(отечественный) - 80203 AC9  или импортный аналог - SKF 6203-2Z

- Опора двигателя,левая-правая одинаковые:родная MR 210868(ахринеть скока стОит)меняется на MM-02 или 40364B или RU-501 за 400-850 р.

-Помпа: от Хундая  25100-42540 .

-Вакуумный регулятор ХХ на холодном двигателе:

92339-51139 HYUNDAI/KIA Вакуумный актуатор ТНВД 4D56/4D56T/D4BA/D4BF/D4BH Hyundai/Mitsubishi

14667-93620 HYUNDAI/KIA Вакуумный актуатор ТНВД 4D56/4D56T/D4BA/D4BF/D4BH Hyundai/Mitsubishi

923395-1138 HYUNDAI/KIA Вакуумный актуатор ТНВД 4D56/4D56T/D4BA/D4BF/D4BH Hyundai/Mitsubishi

923395-1139 HYUNDAI/KIA Вакуумный актуатор ТНВД 4D56/4D56T/D4BA/D4BF/D4BH Hyundai/Mitsubishi

92339-20210 HYUNDAI/KIA Вакуумный актуатор ТНВД 4D56/4D56T/D4BA/D4BF/D4BH Hyundai/Mitsubishi

Опорный подш. Перв. Вала( в маховике 4Д56):

Оригинал 1122А011,

он же NTN 6003 2NSE (35х17х10),в подш. Магазинах в 2 раза дешевле!

Прокладка топл. Насоса MB400461 по каталогу Hyundai/Kia цена 50руб по Mitsubishi от 200руб

Электрика,освещение,отопление:

- противотуманки на монтеро\паджеро спорт,в бампер:

от калины-малины,Приоры.

-Реле противотуманок/головного света/вентилятора (та которая MR 588567)

подходит от Нексии/GM номер 94580684

- вентилятор отопителя- Toyota Suceed/probox, Крыльчатку переставить

- Моторчик омывателя лобового стекла. Подходит от Форда Фокуса-1, Фьюжина. Подходит от Хундая портера. Сузуки Гранд витары

-Замена диодному мосту и реле-регулятору:

Mitsubishi MD 619279 Мост диодный 4 028,11р. - Utm MIA10013 Мост диодный 565,16р.

Mitsubishi MD 619822 Регулятор генератора 7 046,65р. - Utm MIR832 Регулятор напряжения 376,88р.

Втягивающее MD 619996 от 4d56 заменил на Хюндай 36120-32631. Корпус с внутренностями один в один, только там клеммы развернуты на 90 градусов относительно родного.

Концевик выключателя освещения передний двери от хундая 93560-25110 подходит. Родная 350 руб, от хундая 100 руб. Только нужно концевую часть из нового вынуть и в старый вставить. Там немного отверстие крепежной пластины не совпадает.

Ходовка,тормоза,трансмиссия:

-Кольца регулировочные для внешних ШРУСов:Opигинaл MB241229 8шт примерно 800руб.

От Хундая MB620-994A 5шт примерно 40 руб.

-Втулка рычага раздаточной коробки Hover,такая же как и у нас:SC-1704232

-ВТУЛКА РЫЧАГА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ HOVER ,такая же как и у нас - SC-1704143

-Вакуумные клапана на 4Н: Hyundai/Kia 51840-4A800.

- подшипник полуоси задней и стопорное кольцо к нему:

koyo 46t080805 подшипник

koyo mr406119 кольцо

-подшипник ступичный,передний:

Оригинал Mitsubishi - MB 092749

Заменитель NTN  или Koyo - LM102949/10

-Сальники передних ступиц подходят от Hyundai	MB526395

-Рулевая сошка:

От L200  MR 592120

-Направляющие задних суппортов:

задних колодок из нержавейки от классики (один надо обрезать).

-Амморты задние и

Задние отбойники подходят от Газели

- Пыльники шрусов от Нивы или 41 москвич, силиконовые по сто рублёв (внутренние)

пыльники рулевых тяг и сошки подходят от жигулей восьмого семейства.

- задние тормозные суппорта- отлично встают передние Газелевские, надо только шланги с передка поставить. или от П2.

-Крестовина заднего кардана MR232151 меняется на 491404A400 hyundai-тока в комплекте нет стопорных колец !!!

-Стойка заднего стабилизатора от Портера(количество на одну сторону!!!):

5471643160 резин втулка 4шт

5471943001 болт 1шт

5472143000 втулка1шт

547174Е000 шайба 4шт

5471844000 шайба 1шт

Рулевые наконечники-555 номер  SE7252, изгиб как надо!!! Масленки только вкрутить.

-MB109665 пыльник торсиона на спорта все 4 штуки от хюндая и киа,родной 350 рублей,хюндаевский 60 рублей.В заменителях не бьет,а номер один и тот же.

-вилка карданного шарнира под номером МВ919118 на мпс1. подходит от Делики РD 6W,PD 8W,RE 8W,PF6W это модели год выпуска от 03.1994 до 12.2006. Все модели само собой 4WD

Разное:

- коврики от 8ры (штатные) походят покрайней мере передние

-Уплотнитель задней, пятой двери (крышка багажника) - резинка походит от волги 3110 или ваз-2102.

-Уплотнительное кольцо флянца резонатора - одно из уплотнительных колец ЗИЛовской выхлопной системы

-Уплотнение капота MR 371437З- Toyota Corolla - деталь 53383-12160 отверстия под клипсы в резинке переделать.

-Замок крышки багажника от хундай 8131043300(около 700 р)