| Наименование опреаций |  | Пробег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинальной детали | Аналог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х 1000 мл | 1.0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 |  | Производитель |  |  |  | Код детали |  |
|  |  | х 1000 км | 1.6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |
| Операции под капотом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремень генератора |  | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | R | MD 199223 | Dayko |  | 5PK1125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gates |  | 48363 |  |  |  |
|  | Ремень гидроусилителя руля |  | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | R | MD 363022 | Gates |  | 48363 |  |  |  |
|  | Ремень кондиционера |  | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | R | MB 272651 | Gates |  | 6465 MC |  |  |  |
| 2 | Высоковольтные провода |  | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | R | MD 371794 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремень привода ГРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 307487 | Japan Cars |  | E35053JC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dayco |  | 94495 |  |  |  |
|  | Ролик натяжителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 140071 | Japan Cars |  | E55041 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koyo |  | PU106018FRR1D |  |  |  |
|  | Ролик натяжителя (паразитный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 319022 | Koyo |  | PU305729ARR1DW1 |  |  |  |
|  | Помпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | 1300A012 | Japan Cars |  | D15017 |  |  |  |
|  | Прокладка помпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 188352 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальник распредвала двигателя 2 штуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 372536 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальник коленвала передний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | R | MD 372249 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Свечи | обычные |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | платиновые |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R | MS 851335 | NGK |  | 7994 |  |  |  |
| 6 | Охлаждающая жидкость |  | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жидкость привода тормозов |  | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | DOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Воздушный фильтр |  |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | MZ 311783 | Japan Cars |  | B25020JC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nipparts |  | J1 325 020 |  |  |  |
| 9 | Электролит АКБ |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Топливный фильтр |  |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R | MR 239580 | Japan Cars |  | B35046JC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nipparts |  | J1 335 048 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direct Parts |  | 42176С |  |  |  |
| 11 | Топливный фильтр (в баке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | MR 204495 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ниппель вакуумного усилителя тормозов |  |  |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C | - |  |  |  |  |  |  |
| Операции под автомобилем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смазка шарниров, в т.ч. карданных |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Смазка густая VU 1206 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пыльники шрусов |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шарниры и пыльники рулевого управления |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Масло в раздаточой коробке | 2,3 л. | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Масло впереднем и заднем мостах | 3,5 л. | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Герметичность системы выпуска |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| Операции внутри автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Рычаг стояночного тормоза |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Воздушный фильтр системы вентиляции |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R | XZ311917D | Nipparts |  |  | J1 345 001 |  |  |
| Операции снаружи автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подшипники передних ступиц |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Герметичность шлангов тормозной системы |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тормозные диски |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тормозные колодки передние |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R | MR 389549 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозные колодки задние |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R | MR 389575 | Kashiam |  | D6086M |  |  |  |
| 26 | Герметичность трубороводов топливной системы |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| Операции на подогретом автомобиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Масло АКПП | 9,3 л. | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр АКПП |  | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | MR 528836 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Масло в двигателе | 4,5 л. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслянный фильтр |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | MD 352626 | Japan Cars | B17003JC |  |  |  |  |
| 29 | Проверка СО и НС в отработавших газах |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проверка дымности отработавших газов |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дверные замки, петли, фиксаторы |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Стеклоотчистители, омыватели фар, стекол |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Осветительные приборы |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сход-развал |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I | - |  |  |  |  |  |  |