| Модель двигателя | 4D56 | 6G72 |
| --- | --- | --- |
| Болты крепления крышки головки блока цилиндров | 6 | 3-4 |
| Болты крепления головки блока цилиндоов | 115-125 | 108 |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 170-190 | 181 |
| Болт крепления шестерни распределительного вала | 65-75 | 88 |
| Болты крепления ролика натяжителя ремня привода |  |  |
| газораспределительного механизма | 26 | 48 |
| Болты крепления натяжителя ремня привода |  |  |
| газораспределительного механизма | — | 24 |
| Болты крепления натяжителя ремня привода |  |  |
| балансирных валов | 26 | — |
| Гайки крепления шестерен балансирных валов | 37 | — |
| Гайка крепления шестерни ТНВД | 85 | — |
| Болты крепления маховика | 130-140 | 75 |
| Болты крепления корпуса масляного насоса: |  | 13 |
| верхние | 24 |  |
| нижние | 13 |  |
| Болты крепления крышки масляного насоса | 12 | 10 |
| Болты крепления масляного картера | 7 | 7 |
| Пробка отверстия для слива масла | 40 | 39 |
| Болты крепления кронштейна масляного фильтра: |  |  |
| М8 | 14 | 23 |
| М10 |  | 41 |
| Болты крепления радиатора системы смазки | 30-35 |  |
| Болты крепления крышек ремня привода |  |  |
| газораспределительного механизма | 11 | 11 |
| Болты крепления впускного коллектора | 18 | 20-23 |
| Болты крепления выпускного коллектора | 60 | - |
| Гайки крепления выпускных коллекторов | — | 44 |
| Болты крепления водяного насоса | 10-12 | 24 |
| Болты крепления корпуса термостата | 12-15 | 17-20 |
| Гайки крепления топливопроводов высокого |  |  |
| давления к форсункам и ТНВД | 30 | — |
| Крепление форсунок | 50-60 |  |
| Гайки крепления крышки ТНВД к блоку цилиндров | 14 | — |
| Гайки крепления ТНВД к крышке | 15-22 | — |
| Болты крепления радиатора системы охлаждения | 10 | 12 |
| двигателя |  |  |
| Болты крепления кожуха радиатора системы |  |  |
| охлаждения двигателя | 5 | 5 |
| Болты крепления рамки радиатора охладителя |  |  |
| наддувочного воздуха | 9 | — |
| Болты крепления радиатора охладителя |  |  |
| наддувочного воздуха | 9 | - |
| Болты крепления пневмоклапана системы |  |  |
| рециркуляции отработавших газов | 25 | - |
| Болты крепления термоэкрана турбокомпрессора | 9 | - |
| Болты крепления турбокомпрессора | 43 |  |