друг

Предназначен для диагностики
автомобильных двигателей
в бытовых условиях
(вне сфер ГМКН)!
ИЗМЕРИТЕЛЬ ВАКУУМА

Паспорт ВакуумМер        
1.НАЗНАЧЕНИЕ

 

1.1, Измерители вакуума ВакуумМер и ВакуумМер Плюс предназначены для измерения разрежения во рлускном коллекторе двигателя и в связанных с ним вакуумных магистралях. ВакуумМер Плюс предназначен также для измерения давления электрических и механических топливных насосов (кроме насосов высокого давления в инжекторных двигателях),
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.1.


2.1.2.
Верхний предел измерения давления:
кгс/см2, (мм рт. ст.; дюйм рт. ст.; bar)
-1/+1,5 (736/; 29.44/; -1,02/+1,53)
2.2. Погрешность измерения (не более): кгс/см2, (мм рт. ст.; дюйм рт, ст.; bar)
0,05 (36,8; 1,47; 0,051)

2.3. Условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от -60 до +60°С

· относительная влажность от 30 до 80%
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Манометр (№256403 в Гос. реестре средств измерений России от 16.07.2003г.) с защитным чехлом и переходником под шланг.
1шт.
3.2. Шланг для присоединения длинный
1шт.
3.3. Шланг для присоединения короткий
1 шт.
3.4. Тройник соединительный
1шт.
3.5. Соединитель конусный
1шт.
3.6. Описание методов диагностики с помощью ВакуумМера
1шт.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Запрещено дотрагиваться до горячих частей двигателя!!!

4.2. Держать руки и ВакуумМер со шлангом подальше от вентилятора.

4.3. -Запрещено стоять перед автомобилем, когда работает двигатель.
4.4. Во время измерения давления топливного насоса не должно быть утечек топлива.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1.      Измерение вакуума
5.1.1. Присоединить манометр (3.1.) ВакуумМера или ВакуумМера Плюс, воспользовавшись длинным присоединительным шлангом {3.2.}, соединительным тройником (3.4.) и коротким присоединительным шлангом {3.3.), к вакууму впускного коллектора. Для присоединения к трубопроводу вакуумного усилителя тормозов или к месту его крепления использовать конусный соединитель {З.5.). Во избежание получения неправильных значений убедиться, что ни один шланг вакуумной магистрали не отсоединен в процессе проверки.

5.1.2. Прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80-90°С. Подпереть колеса, затянуть стояночный тормоз, привести рычаг КПП в нейтральное положение.

5.1.3.
Определить значения вакуума, и при их анализе руководствоваться описанием методов диагностики с
помощью ВакуумМера {3.6).
Используя ВакуумМер,  можно получить информацию о состоянии двигателя и определить следующие неисправности:
· Сбои в зажигании (неисправные свечи зажигания, высоковольтные провода и/ или система   зажигания).
· Зажигание слишком раннее или слишком позднее.
· Недостаточная   компрессия,   включая   утечку,   залипание   клапанов   и   утечку   в прокладке головки, неправильные фазы газораспределения.
· Переобогащенная или переобедненная рабочая смесь.
•
Подсасывание воздуха во впускном коллекторе, карбюраторе или в вакуумных
магистралях.
· Загрязненный воздушный фильтр, система выпуска или   система принудительной вентиляции картера.
· Неисправна форсунка (инжектор).
5.2.      Измерение давления топливного насоса
5.2.1.  Присоединить манометр (3.1.) ВакуумМера Плюс к выходу из топливного насоса, включить зажигание (для электрических насосов) и произвести измерения.
•   При измерении давления необходимо использовать методику, рекомендованную заводом изготовителем. Величины давления топлива должны соответствовать техническим характеристикам топливного насоса.
Техническая поддержка и подробная информация о методах диагностики двигателей на сайте www.KOMPRESSOMETR.ru
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортировать ВакуумМеры по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +60 "С и относительной влажности 100% при 35°С.

6.2. Хранить упакованные ВакуумМеры нужно согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до + 40°С и относительной влажности 98% при 25°С.

6 3 Оберегать манометр от ударов.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1    Изготовитель   гарантирует  исправную   работу     ВакуумМера     при  соблюдении   условий   эксплуатации, транспортировки и хранения.
8.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации на все изделия с торговой маркой «ДРУГ» не ограничен.
8.3. В случае обнаружения дефекта или неисправности изделие подлежит замене по месту приобретения.
8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на ВакуумМеры с механическими повреждениями, нетлной комплектацией и отсутствием паспорта.
Описание методов диагностики с помощью ВакуумМера.
1 .Общая информация
Неполадки вакуумной системы могут стать причиной следующих проблем в работе двигателя:

· Обратные вспышки при торможении двигателем.
· Детонация.
· Затрудненный пуск, как горячего, так и холодного двигателя.
· Затрудненный разгон.
· Звоны или стуки.
· Перегрев.
· Переобогощение или переобеднение рабочей смеси.
· Неустойчивый холостой ход.
· Низкая топливная экономичность.
· Остановка двигателя.
2.Подключение ВакуумМера.
Для подключения ВакуумМера следуйте указаниям пункта 5.1. паспорта изделия. Для определения правильности подсоединения прибора быстро нажмите и отпустите педаль управления дроссельной заслонкой (при этом рычаг коробки передач должен быть установлен в нейтральное положение, а двигатель работать на холостых оборотах). Стрелка прибора должна быстро качнуться от одной стороны шкалы к другой и вернуться в начальное положение. Если стрелка не двигается, прибор не был должным образом подключен.

3 .Диагностика.
К сожалению, показания вакуумметра можно неправильно интерпретировать, поэтому эти измерения необходимо использовать только в сочетании с другими методами проверки двигателя. Для правильной интерпретации результатов измерений важными являются абсолютные значения вакуума и скорость перемещения стрелки. Все нижеуказанные значения вакуума Приведены в мм рт. ст. (1 дюйм рт. ст. = 25 мм рт. ст.)

•
Измерение вакуума.
Отключите систему зажигания и удерживайте дроссельную заслонку в полностью открытом
положении.

Измерьте вакуум двигателя при проворачивании двигателя стартером, не запуская двигатель.

Значение вакуума должно составить 25 - 100.

•
Рабочие значения.
Двигатель на холостом ходу обеспечивает вакуум порядка 375 - 500. Стрелка при этом должна быть достаточно стабильна. Увеличивая и уменьшая обороты двигателя, следите за ВакуумМером. При 2500 об/мин должно быть получено значение 475 - 525. При широко открытой дроссельной заслонке вакуум спадает до 0. При торможении двигателем вакуум должен подскочить до 625 - 700 при опускании дроссельной заслонки.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



• Низкое постоянное значение.
Это может указывать на утечку прокладке между впускным коллектором корпусом дроссельной заслонки, на утечку вакуумного шланга, позднее зажигание или неправильные фазы газораспределения.


• Низкое меняющееся значение.
Если стрелка ВакуумМера перемещается ниже нормального значения на 75 - 200 , то подозревается утечка прокладки впускного коллектора у впускного клапана или неисправная форсунка.

• Регулярные падения.
Если стрелка падает примерно на 50 - 100 с постоянной скоростью, это указывает на утечку в шлангах.

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



• Нерегулярные падения.
Нерегулярные скачки стрелки вниз могут быть вызваны заедающим клапаном или пропусками зажигания
•
Быстрая вибрация.
Быстрая вибрация стрелки в пределах 100 на холостом ходу в сочетании с сильным дымом из выхлопной трубы указывает на износ направляющих втулок клапанов. Если быстрая вибрация происходит при увеличении оборотов двигателя, проверьте наличие утечек в прокладке впускного коллектора или в прокладке головки блока цилиндров, ослабление клапанных пружин, обгорание клапанов или пропуски зажигания.

•
Легкие колебания.
Небольшие колебания в пределах 25 могут означать наличие проблем в системе зажигания.

[image: image5.jpg]



• Большие колебания.
Если это происходит, проверьте компрессию или утечки для определения плохо работающего или неработающего цилиндра или пробитой прокладки головки блока цилиндров.

•
Медленное перемещение.
и нет ли
Если стрелка движется медленно в широком диапазоне, проверьте, не забита ли система принудительной вентиляции картера, правильный ли состав смеси в режиме холостого хода утечек в прокладке корпуса дроссельной заслонки или впускного коллектора.

•
Медленное возвращение после скачка.
[image: image6.jpg]



Быстро откройте дроссельную заслонку до разгона двигателя до 2500 об/мин, а затем бросьте педаль газа. Значение должно упасть почти до нуля, затем превысить нормальное значение в режиме холостого хода примерно на 125, а затем вернуться к прежнему значению для холостого хода. Если вакуум возвращается медленно и не достигает пика, когда дроссельная заслонка резко опускается, то могут быть изношены поршневые кольца. Если имеет место медленный спад, может быть забита выпускная система.

•
Частично или полностью забита выпускная система.
Когда забивается выпускная система (обычно это катализатор или глушитель), это приводит к потере
мощности и обратным вспышкам через корпус дроссельной заслонки. ВакуумМер может быть
использован для проверки забивания выпускной системы путем проверки избыточного обратного
давления в выпускной системе. Постепенно разгоните двигатель до 2000 об/мин, когда КПП в
нейтральном положении. Значение вакуума должно быстро увеличиться выше значения для холостого
хода, примерно до 400. Если это не так, то где-то есть избыточное обратное давление в выпускной
системе. Быстро закройте дроссельную заслонку. Значение вакуума должно вернуться к значению на
холостом ходу так же быстро, как возрастало выше него при предыдущей операции. Если значение
вакуума выше на 125 или более по сравнению с нормальным значением, то выпускная система
забита.

Когда определено, что выпускная система является причиной неисправности, выключите зажигание и
отсоедините выпускную систему от выпускного коллектора. Заведите двигатель и, не обращая
внимания на громкие звуки, постепенно увеличьте его обороты до 2000 об/мин.

Значение вакуума без выпускной системы должно превышать 400. Если значение меньше - забит
выпускной коллектор, нарушены момент зажигания или фазы газораспределения.

Если достигается значение 400, то, скорее всего, забиты глушитель, выхлопные трубы или
катализатор. Если остатки катализатора попали в глушитель, нужно его заменить.

