включайте тест компонетов а именно свечи и смотрим на шкалу свечи и сопротивления свечки они должны быть одинаковыми 
если при тесте свечка калится на полную а сопротивление не растет то виноват резистор 1ом 
если свечка калится на 20% то смотрим по шкале сопротивления должно быть около 1 ом или 0.7 ом
вобщем проверяйте резисторы смд на соответсвие номиналов возле ключа на свечу 
резистор на плате показывает 1.3 Ома это норма, свечу кагда промеряю по моему прибору 0,8 это норма. Вчера был котёл который запускался без проблем, но не находил пламени (сопротивление выше 0,47 не подымалось, а пламя он обнаруживает где то возле 0,5 Ом), проблема была с резистором в 1Ом он самый большой возле BTS141, под рукой СМД не было впаял обчный совок красный одну ножку напрямую на БТС одну на плату заработало

шкала обнаружения пламени от 0.4ом до 1.1ом 
холодная свеча 0.2-0.3ом
горячая 0.6-1ом
можно увеличить номинал сопротивления 1 ом тогда сопротивление датчика пламени уменьшится , если уменьшить тогда увеличится

Сопротивление холодной свечки при 25 град - 0,3-0,6 Ом
предел нормы это 0.45ома,все что выше и котел пытается ее студить думая что имеется пламя

Сопротивление на холодную должно быть 0,2 - 0,3 Ома. Если больше 0,4 Ома - сразу на замену, если в районе 0,3 - 0,39 Ома, также лучше меняй, это уже на гране фола.

сопротивление рабочей свечи при запуске примерно 0,254-0,348 примерно такие цифрі пишет сам софт диагностический

При включении идет продувка, затем включается ШТИФТ до 100 % и датчик пламени должен показать больше 1,1 ом. Дальше включается топливный насос (щелчки под днищем). Затем идет переход на самогорение - уменьшается постепенно до 0 штифт, а датчик пламени должен показывать от 0,8 до 0,9. Если в этот момент датчик спускается до 0,5ом то происходит продувка и по новой запуск - после второго запуска вылазит ошибка. Проблема в том что мало бензина. Причин несколько 1 - перемерз топливопровод, замерз сам насос, если наработка больше 300 - 400 часов то нужно почистить сетку в горелке. Я обычно чищу зубной щеткой и очистителем карбюратора.

Дозирующий насос проверяется подачей импульсного напряжения амплитудой 10-12 вольт частотой 1-10 Герц. Сопротивление исправного насоса 5,2 Ома при температуре 20 градусов. Исправный насос должен обеспечивать объемную подачу топлива в количестве 36-45 грамм в течение 3-х минут при частоте включения насоса 7 Герц.

Тосольный насос
Должен работать при подаче на него напряжения 12 вольт. Сопротивление рабочего 10 кОм. Однако, ориентироваться следует именно на подключения питания напрямую.
