Топливный насос: тестирование и проверка диагностика 27. Система Топливный насос 
УСТРАНЕНИЕ СОВЕТЫ 
Наиболее вероятные причины для этого случая: 
Неисправность реле топливного насоса. 
Неисправность топливного насоса. 
Неисправность модуля реле топливного насоса. 
Плохой контакт в разъеме, обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов. 
Неисправность ECM. 
ДИАГНОЗ 
Требуется специальный инструмент: МВ991502 инструментов Scan (MUT-II) 
Шаг 1. Используя сканирующий прибор MB991 502, привод тест пункт 07: Топливо PimiB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение сканирующий прибор, поверните ключ зажигания в положение OFF'': "Перед подключением или отключением диагностического прибора. Звук работающего топливного насоса должны быть услышаны. 
Если звук не слышен, перейдите к шагу 2. 
Если звук, можно предположить, что эта неисправность с перебоями. 
ШАГ 2. Проверьте работу топливного насоса

Используйте перемычки изделий для подключения положительного вывода аккумулятора к проверке топливного насоса разъем A-39 Терминал 1, а отрицательный вывод аккумулятора к клемме 2, соответственно. Топливный насос должен работать. 
Если топливный насос не работает, перейдите к шагу 3. 
Если топливный насос работает, перейдите к шагу 5. 
ШАГ 3. Проверьте жгут проводов между посуду проверки разъема топливного насоса А-39 и разъем топливного насоса E-26. 
ПРИМЕЧАНИЕ: После осмотра промежуточные разъемы C-16 и E-44, проверьте посуду.

Если промежуточные разъемы C-16 и E-44 дуге повреждены, их ремонт или замену

Затем убедитесь, что неисправность устранена симптом.

Если провод между проверке разъема топливного насоса А-39 и разъем топливного насоса E-26 не повреждена, перейдите к шагу 4.

Если провод между проверке разъема топливного насоса А-39 и разъем топливного насоса E-26 поврежден, восстановить ее. Затем убедитесь, что неисправность устранена симптом.

ШАГ 4. Проверьте разъем жгута проводов E-26 в топливном насосе на предмет повреждений.

Если жгут connector E-26 поврежден, ремонт или заменить его.

Если жгут connector E-26 в хорошем состоянии, заменить топливный насос. 
Затем убедитесь, что неисправность устранена. 
Шаг 5. Проверьте реле топливного насоса. 
 1. Снимите реле топливного насоса.

2. Проверьте целостность цепи между реле топливного насоса терминалы 2 и 4. Там должна быть преемственность (примерно 70 Ом). 
3. Использование перемычек для подключения реле топливного насоса терминал 4 к положительному выводу батареи и клеммы 2 к отрицательному полюсу батареи.

Проверить непрерывность между реле топливного насоса терминалы 1 и 3 при подключении и отключении перемычки на минусовую клемму аккумулятора. Там должна быть преемственность (0 Ом), когда перемычка на клемму аккумулятора, и нет никакой преемственности, когда он отключен. 
Установить реле топливного насоса. 
Если все проверки, удовлетворяют спецификациям, перейдите к шагу 6. 
Если проверка выше не соответствует спецификациям, замените реле топливного насоса. 
Затем убедитесь, что неисправность устранена симптом. Шаг 6. Проверьте линию питания на реле топливного насоса разъем C-60. 
Отсоедините разъем C-60 и измерьте со стороны жгута проводов. 
Поверните ключ зажигания в положение "ON".

Подключите терминал 3 и землю, и выводом 4 и землей через 20-ом резистор. Измерьте ток в это время. Ток должен составлять 0,5 ампер или больше. 
Поверните ключ зажигания в положение "OFF". 
Если в спецификации, перейдите к шагу 7. 
Если не в пределах спецификации, ремонт проводов и разъемов между реле топливного насоса и зажигания. Затем убедитесь, что неисправность устранена симптом. 
Шаг 7. Проверьте линию питания на реле топливного насоса разъем модуля C-61. 
Отсоедините разъем C-61 и измерьте со стороны жгута проводов. Поверните ключ зажигания в положение "ON".

Подключите клемму 1 с землей через 20-Ом резистор для измерения тока. Ток должен составлять 0,5 ампер или больше. 
Поверните ключ зажигания в положение "OFF". 
Если менее 0,5 ампер, перейдите к шагу 8. 
Если 0,5 ампер или больше, перейдите к шагу 9. 
Шаг 8. Проверьте жгут проводов между реле топливного насоса разъем C-60 и реле топливного насоса разъем модуля C-61.

Если жгут проводов между реле топливного насоса разъем C-60 и реле топливного насоса разъем модуля C-61 повреждена, отремонтировать его,

Если не жгут проводов между реле топливного насоса разъем C-60 и реле топливного насоса разъем модуля C-61 поврежден, ремонт или замену разъема реле топливного насоса C-60. Затем убедитесь, что неисправность устранена. 
Шаг 9. Проверьте заземление на реле топливного насоса разъем модуля C-61.

(1) Отсоедините разъем C-61 и измерьте со стороны жгута проводов.

Проверьте целостность цепи между выводом 5 и землю. Там должна быть преемственность (0 Ом). 
Если целостность, перейдите к шагу 10. 
Если нет преемственности, ремонт жгут проводов между топливным насосом разъем модуля C-61 и землей. Затем убедитесь, что неисправность устранена. 
Шаг 10. Проверьте привод топливного насоса сигнальной линии на реле топливного насоса разъем модуля C-61. 
Отсоедините разъем C-61 и измерьте со стороны жгута проводов. 
Коленчатый вал двигателя.

Измерьте напряжение между выводом 2 и землей. Напряжение должно быть в пределах от 0,7 до 2,8 вольт. 
Поверните ключ зажигания в положение "OFF" 
Если не в пределах спецификации, перейдите к шагу 11. 
Если в пределах спецификации, перейдите к шагу 13. 
Шаг 11. Проверьте жгут проводов между топливом 3 реле насоса разъем модуля C-61 и ECM разъем C-50.

Если жгут проводов между реле топливного насоса разъем модуля C-61 и ECM разъем C-50 не поврежден, перейдите к шагу 12.

Если жгут проводов между реле топливного насоса разъем модуля C-61 и ECM разъем C-50 поврежден, восстановить ее. Затем убедитесь, что неисправность устранена.

Шаг 12. Проверьте жгут разъем C-50 на ECM на наличие повреждений.

Если разъем жгута проводов C-50 повреждена, отремонтировать или заменить его. Если разъем жгута проводов C-50 находится в хорошем состоянии, заменить контроллер ЭСУД. Затем убедитесь, что неисправность устранена симптом.

Шаг 13. Проверьте жгут проводов между реле топливного насоса разъем модуля C-61 и топливный насос Проверьте разъем А-39.

если не жгут проводов между реле топливного насоса разъем модуля 0-61 и топливный насос Проверьте разъем А-39 повреждена, перейдите к шагу 14

Если жгут проводов между реле топливного насоса разъем модуля 0-61 и разъем ECM-39 поврежден, восстановить ее. Затем убедитесь, что неисправность устранена. Шаг 14. Проверьте жгут разъем C-61 на реле топливного насоса модуля на наличие повреждений.

Если разъем жгута проводов 0-61 поврежден, отремонтировать или заменить его. Если разъем жгута проводов 0-61 находятся в хорошем состоянии, замените реле топливного насоса модуля. 
Затем убедитесь, что неисправность устранена.