Режимы работы трансмиссии Super Select 4WD

	Тип дороги
	Индикатор
режимов
	Режим / применение

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	2H режим заднего привода
Используется на сухих дорогах с твердым покрытием, обеспечивает экономию топлива и устраняет эффект недостаточной поворачиваемости полноприводных трансмиссий (снижает усилие на руле)
На скорости до 100 км/ч с передними колесами повернутыми строго прямо и отпущенной педали акселератора можно переключиться на режим 4H (обратное переключение - на любой скорости).

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]



	4H режим полного привода
Используется на скользких дорогах, при сильном боковом ветре. Обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и активную безопасность за счет лучшего сцепления шин с дорогой. 

 Переключение на режимы 2H или 4H на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора (обратное переключение - на любой скорости).

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	4HLc режим полного привода с заблокированным межосевым дифференциалом
Улучшает проходимость на скользких, заснеженных дорогах или при езде по грязи.


	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]



	4LLc режим полного привода с заблокированным межосевым дифференциалом и включенной понижающей передачей 
Преодоление коротких особо трудных участков бездорожья

 ( только на низшей передаче и минимальной скорости)


На моделях PAJERO сделанных в японии  в салоне на водительской двери есть табличка-памятка

[image: image9.jpg]



которая гласит, что:

[image: image10.jpg]


2H (2WD) – на сухой дороге

4H (вязко-муфта 4WD) – на мокрой дороге

4HLc (блокированный дифференциал 4WD) – снег, грязь

4LLc (пониженная, блокированный дифференциал 4WD) – на трудно проходимой местности

Замечание:

1. Переключение возможно до скорости 100км/ч

2.Для«автомата».Если машина остановилась, то переключать из положения N (нейтраль)

3. Переключение режимов 4HLc в 4LLc и обратно возможно только в режиме полной остановки автомобиля.

На рукоятке переключения «раздатки» есть мало заметная надпись PRESS (нажать).  при переходе с 4HLc на 4LLc требуется нажать на рукоятку вниз. См.фото слева.
