Термостат на температурном датчике LM35

Это простая, но в свою очередь очень точная схема термостата, которая может быть применена там, где необходим автоматический контроль температуры. Схема термостата управляет миниатюрным реле в соответствии с  температурой измеренной температурным датчиком LM35. Когда температурный датчик LM35 фиксирует  температуру выше, чем заданный уровень (уровень устанавливается резистором Р1), реле включается, а когда температура падает ниже заданной температуры, реле выключается.

Основой схемы является температурный датчик LM35, который имеет заводскую калибровку в градусах Цельсия с погрешностью 1%. У датчика линейная шкала зависимости Градус/Вольт. Выходное напряжение (контакт 2) изменяется с температурой от 0мВ (0С) до 1500мВ (+150C). Это очень упрощает схему  термостата, поскольку мы только должны создать точное опорное напряжение (TL431) и точный блок сравнения (LM358).

Переменный резистор (Р1) и резистор (R3) формируют переменный делитель напряжения, который устанавливает опорное напряжение от 0В до 1,62В.

Операционный усилитель (DA1.1) является буфером опорного напряжения, чтобы избежать влияния  делителя. Компаратор (DA1.2) сравнивает опорное напряжение, установленный переменным резистором Р1,  с выходным напряжением температурного датчика LM35 и решает, включить или выключить реле управления. О включении  реле сигнализирует светодиод VD3.

Калибровка достаточна, проста, нам понадобится всего лишь вольтметр. Подключите вольтметр к указанным на схеме точкам «А» и «В» и переменным резистором Р1 установите необходимое опорное напряжение. Не забудьте что 10мВ равен одному градусу Цельсия, то есть, к примеру, чтобы получить значение в 50 гр.С необходимо выставить 500мВ.